APPENDIX 1 / ДОДАТОК 1

| № | Description | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | CHP Unit Tedom CENTO 120 (in a container) - 1 pc. | Когенераційна установка CENTO 120 (в контейнеру) – 1шт. |
|  | Motor-generator module - 1 pc. | Модуль мотор-генератор – 1 шт. |
|  | - Gas internal combustion engine TEDOM TG 130 G5V TX 86 - Electric synchronous generator 400 V / 50 HZ (Leroy Somer LSA 46.3 S5) - The frame of the unit Systém zapalování - Start / ignition system - Engine preheating Battery for starting | - Газовий двигун внутрішнього згоряння TEDOM TG 130 G5V TX 86 - Електричний синхронний генератор 400 В / 50 Гц (LSA 46.3 S5) - Рама агрегату - Система пуску / запалення - Попередній підігрів двигуна Акумулятор для стартування |
|  | Primary circuit - 1 pc. | Первинний контур – 1 шт. |
|  | - Pump of the software - Plate heat exchanger - Three-way valve - Expansion tank | - Насос ПО - Пластинчастий теплообмінник - Триходовий клапан - Розширювальний бак |
|  | Oil system - 1 pc. | Змащувальна система – 1 шт. |
|  | - Oil refill tank - Pump | - Бак для доповнення олії - Насос |
|  | Gas path - 1 pc. | Газовий шлях – 1 шт. |
|  | - Solenoid valves - Zero regulator - Air filter - Gas filter | - Електромагнітні вентилі - Нульовий регулятор - Фільтр повітря - Газовий фільтр |
|  | Combustion product track - 1 pc. | Траса продуктів згоряння – 1 шт. |
|  | - Exhaust gas heat exchanger - Exhaust silencer | - Теплообмінник вихлопних газів - Глушник вихлопу |
|  | Emergency and technological cooling – 1 pc | Аварійне і технологічне охолодження – 1 шт. |
|  | - Emergency cooler | - Аварійний охолоджувач |
|  | Distributor / Control - 1 pc. | Розподільник / Керування – 1 шт. |
|  | - Power distributor - ProConSight control system - Surge protector ProCon-INP - Type of grid TN-C - SPE operating mode (the CG can operate when the grid is in a fault condition) | - Розподілювач потужності - Керуюча система ProConSight - Сітьовий захист ProCon-INP - Тип сіті TN-C - Режим роботи SPE (КУ може працювати за умови роботи сіті в аварійному стані) |
|  | The rest | Остатні |
|  | - Counterflanges | - Контрфланці |
| 11. | Technical documentation in English | Технічна документація на англійській мові |
|  | - Operating instructions, service and maintenance manuals - EU / UA certificate | - Інструкція з експлуатації, Інструкція з обслуговування та регламентного обслуговування - Сертифікат EU / UA |
| 12. | Other services | Інші послуги |
|  | - - Transportation of the CM to the installation site - Project documentation (except for gas supply) - Concrete foundation for the CHP unit - Completion and installation of the CHP at the installation site according to the configuration, including filling with working fluids - Connection of CHP to consumer connection points / gas, electricity, heat *. - Setting up and commissioning of the CHP * gas connection: The Customer shall provide gas supply communications to the point of connection of the CHP, according to the parameters of the CHP * electricity connection: Connecting the eclectic power of the CHP to the existing distribution board of the customer using a new electric cable at a distance of no more than 10 m * heat connection: Connecting the KJ heat output to the customer's heating system through a new insulated pipe at a distance of no more than 10 m. | - Транспортування КУ на місце встановлення - Проектна документація (крім газопостачання) - Бетонний фундамент під КУ - Комплектація та монтаж КУ на місці встановлення згідно комплектації в т.ч. заповнення робочими рідинами - Підключення KУ до точок підключення споживачів / газ, електроенергія, тепло * - Налаштування та пусконалагоджувальні роботи * підключення газу: Замовник забезпечує підведення комунікацій газопостачання до точки підключення КУ, згідно з параметрами КУ * підключення електрики: Підведення еклектичної потужності КУ до існуючого розподільчого щита замовника за допомогою нового електричного кабелю на відстань не більше 10 м. * підключення тепла: Підведення теплової потужності KJ до системи теплопостачання замовника через нову ізольовану трубу на відстані не більше 10 м. |

| ОТРИМУВАЧ БО «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» / CO «International Charitable Foundation «ENERGY OF THE COUNTRY» Ідентифікаційний код юридичної особи / Identification code of the legal entity: 45424762 Місцезнаходження / Address: Україна, 88004, місто Ужгород, пл. Петефі Шандора, буд. 34/5 / 35/5, Petefi Shandora square 88004 Uzhhorod, Ukraine Підпис / Signature : ______ Імʼя, прізвище/Name Surname: Людмила Міщенко / Lyudmila Mishchenko Посада / Title: Голова / Head Дата / Date: ____________ 2024 | НАБУВАЧ Лозівська міська територіальна громада, в особі Лозівської міської ради Харківської області / Lozova Urban Territorial Community, represented by the Lozova City Council of the Kharkiv Region Ідентифікаційний код юридичної особи / Identification code of the legal entity: 06716633 Місцезнаходження / Address: Україна, 64600 Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1 / 1, Yaroslav Mudriy str., 64600 Lozova, Kharkiv region, Ukraine Підпис / Signature: ______ Імʼя, прізвище/Name Surname: Юрій Кушнір / Yurii Kushnir Посада/Title: секретар Лозівської міської ради Харківської області / Secretary of the Lozova City Council of the Kharkiv Region. Дата / Date: ___________ 2024 |
| --- | --- |