ПРОГРАМА

"Питна вода" Лозівської міської територіальної громади» на 2023-2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від  12.01.2023 р. № 1140

ПРОГРАМА

"Питна вода" Лозівської міської територіальної

громади» на 2023-2026 роки

І.  ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення програми «Питна вода Лозівської міської територіальної громади» на 2023-2026 роки | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення Програми | п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової соціальної Програми «Питна вода України на 2022-2026 роки» від 28 квітня 2021 року № 388-р |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
| 4. | Співрозробники програми | Харківський національний університет міського господарства (ХНУМГ) імені О.М. Бекетова |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
| 7. | Учасники програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
| 8. | Строк реалізації програми | 2023-2026 роки |
| 9. | Джерела фінансування Програми | Кошти міського бюджету з урахуванням його реальних можливостей, обласний, державний бюджети |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми , всього, тис. грн. | 940300,0 |

ІІ. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Програма "Питна вода" Лозівської міської територіальної громади» на 2023-2026 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Законів України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» від            3 березня 2005 року № 2455-IV, «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002  № 2918-III, відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової соціальної Програми «Питна вода України на 2022-2026 роки» від 28 квітня 2021 р. № 388-р та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення споживачів якісною питною водою та забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, забезпечення розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів України.

Виходячи із нагальної необхідності прийняття  Програми, в якій передбачені заходи щодо підвищення надійності роботи систем водопостачання і водовідведення, забезпечення споживачів питною водою для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення Лозівської міської територіальної громади, розробка цієї Програми обумовлена рядом причин:

– необхідністю постійного поліпшення санітарно-епідеміологічного стану в Лозівській міській територіальній громаді;

– попередження негативного впливу роботи системи водопостачання та водовідведення на навколишнє природне середовище;

– незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів системи питного водопостачання та водовідведення;

– застосуванням застарілих технологій та обладнання систем водопостачання та водовідведення;

– високою енергоємністю систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

– незадовільним екологічним станом річок та водоймищ Лозівської міської територіальної громади;

– обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації системи питного водопостачання та водовідведення;

– необхідністю перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням, по-перше: національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промисловими підприємствами  у водні об’єкти, по-друге: як на державному, так і на місцевому рівні, в тому числі тих, які забезпечують фінансово-кредитну рівновагу в роботі з підприємствами, що працюють у ринкових умовах;

– необхідністю реформування структури та системи управління комунальних підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення.

Програма щодо забезпечення споживачів якісною питною водою визначає цілі реформування підприємств підгалузі, завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення, головні проблеми розвитку господарства, ступінь невідкладності, ресурсозабезпеченості та терміни їх вирішення.

Централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об’єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води.

Централізоване водовідведення – господарська діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення.

Система питного водопостачання – сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання.

Система централізованого водовідведення – сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення (транспортування) та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом.

Питна вода – вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води.

На території Лозівської міської територіальної громади надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям 
смт. Краснопавлівка, с. Єлизаветівка, с. Бунакове, с. Смирнівка здійснює комунальне підприємство «Тепловодосервіс» Лозівської міської ради Харківської області, а для м. Лозова, с. Домаха та смт. Панютине – дочірнє підприємство «Лозоваводосервіс» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області.

Система водопостачання

Джерелом централізованого водопостачання м. Лозова, смт. Панютине, 
смт. Краснопавлівка, с. Єлизаветівка є покупна вода від групового водопроводу КП «Харківводоканал», який отримує воду з незалежного джерела водопостачання - Краснопавлівського водосховища каналу Дніпро–Донбас, завдяки якому вирішується завдання цілодобового і безперебійного водопостачання цих населених пунктів та інших споживачів області.

Краснопавлівське водосховище ємністю 410 млн. м3, у яке по каналу «Дніпро–Донбас» надходить вода з Кам’янського (колишнього Дніпродзержинського) водосховища. Якість води Краснопавлівського водосховища визначається якістю води, яка надходить до нього в період так званих «прокачок» і технологічними режимами їх проведення. Режим експлуатації Краснопавлівського водосховища передбачає дворазовий водообмін протягом року.

З Краснопавлівського водосховища вода насосною станцією I підйому по водоводам діаметром 1400 мм, загальною протяжністю 39,6 км, подається на водопровідні очисні споруди, розташовані на площадці II підйому. Очищення води відбувається за двоступінчастою схемою: коагуляційна обробка на горизонтальних відстійниках з наступним фільтруванням на швидких фільтрах. Для коагуляційної обробки води використовується сульфат алюмінію. В технологічній схемі також передбачене застосування флокулянта, вуглевання води порошкоподібним вугіллям, стабілізаційна обробка води вапном і амонізація води. Газоподібний хлор використовується для первинного хлорування і знезаражування очищеної води. Далі очищена питна вода подається до м. Харкова по двом ниткам магістральних водоводів діаметром  1200-1400 мм, загальною протяжністю 221,2 км, побудованим в 1983–1990 рр., і на м. Лозову по двом ниткам водоводів діаметром 700-1000 мм, загальною протяжністю 65,7 км, побудованим в 1984 і 1989 рр.

Експлуатація споруджень магістрального водоводу з каналу «Дніпро–Донбас» до м. Харкова здійснюється Комплексом водопідготовки «Дніпро» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал» (КВ «Дніпро»).

Вода питної якості за двома ниткам водоводу подається на насосну станцію (далі НС) III підйому, звідки забирається насосами цієї насосної станції і по двох водогонах діаметром 900 мм подається у розподільчу мережу міста, а підкачуючою насосною станцією безпосередньо в розподільчу мережу західної частини смт. Панютине.

Трубопроводом діаметром 600 мм вода подається до двох резервуарів чистої води (далі РЧВ) кожний об’ємом 6000 м3, які розташовані на НС III підйому.

У вхідних камерах РЧВ встановлені запірні засувки діаметром 600 мм.

Так само у вхідних камерах відбувається дохлорування питної води. У вихідних камерах РЧВ розташовані по дві запірні засувки діаметром 800 мм: основна і дублююча. В вихідних камерах передбачений трубопровід переливу діаметром 200 мм з запірною засувкою діаметром 200 мм. У кожній вихідній камері встановлено механічний пристрій виміру рівня води в резервуарі. У вихідній камері № 2 додатково встановлено електронний датчик рівня води в резервуарі, дані з якого подаються на робоче місце машиніста насосної станції.

З вихідних камер вода самопливом надходить у всмоктуючий колектор діаметром 800 мм насосної станції ІІІ-го підйому, потім за допомогою групи насосів подається в напірний колектор.

Перед насосами на всмоктуючому трубопроводі встановлено засувки діаметром 600 мм з електроприводом. На напірному трубопроводі засувки діаметром 200 мм з електроприводом і зворотні клапана діаметром 200 мм. На всмоктуючому колекторі встановлена секційна засувка діаметром 800 мм з електроприводом, на напірному колекторі секційна засувка діаметром 800 мм з електроприводом. Між всмоктуючим колектором і напірним є два обвідних трубопроводи байпаса із засувками діаметром 200 мм. Від напірного колектора відходить два трубопроводи діаметром 900 мм подачі води на місто, на яких встановлені засувки діаметром 800 мм з електроприводами. Так само від напірного колектора є трубопровід подачі води на власні потреби підприємства з запасною засувкою 200 мм. Трубопроводи діаметром 900 мм подачі води на місто проходять через камери КВП, де встановлені ультразвукові датчики витрати води, дані з яких подаються на робоче місце машиніста насосної станції.

Управління групою насосів здійснюється як в автоматичному режимі за допомогою АСУ із застосуванням частотно-регульованого приводу, так і в ручному режимі.

Від майданчика насосної станції III підйому по вул. Б. Хмельницького прокладені два водоводи Ду 500 мм кожен.

Є резервне джерело водопостачання, яке може використовуватися з підземних водозаборів: Катеринівського та Лозівського. Катеринівський водозабір розташований на відстані 3,5 км від міста і складається з восьми свердловин глибиною 200 – 278 м (4 робочі і 4 – резервні, які знаходяться в неробочому стані). Лозівський водозабір розташований поблизу насосної станції ІІІ-го підйому і складається з двох глибоководних свердловин.

За результатами проведеного бактеріологічного аналізу підземних вод можна зробити висновок про те, що  використання резервних джерел неможливе, тому що потребує витрат на проектування і будівництво очисних споруд.

Водопостачання у с. Бунакове та с. Смирнівка здійснюється з підземних джерел. У с. Бунакове за рахунок двох свердловин глибиною: № 2/95 – 18 м, № 1/95 – 30 м, а в с. Смирнівка з двох свердловин № 1 – 50 м та № 2 – 160 м, які обладнані: свердловина № 2/95 с. Бунакове - насос ЕЦВ-5-6,5-80; свердловина № 1/95 с. Бунакове - насос ЕЦВ-6-10-110; свердловина № 2         с. Смирнівка - насос ЕЦВ-6-10-140; свердловина № 1 с. Смирнівка - насос ЕЦВ-6-10-140.

Між водоводами у м. Лозова запроектовано перемичку діаметром 500 мм у пров. Крилова. Водопровідна мережа кільцева. Від камери по пров. Крилова трубопроводи розгалужуються, утворюючи великі та малі закільцьовані мережі.

На водопровідних мережах встановлено пожежні гідранти, водопровідні колонки та засувки для відключення окремих ділянок, у підвищених місцях передбачені вантузи для випуску повітря та випуски.

Загальна довжина мереж по Лозівській міській територіальній громаді становить 269,249 км.

Матеріал труб – чавун, сталь, азбоцемент та пластик. У місцях переходів під залізницями та автомобільними дорогами трубопроводи укладені в сталевих кожухах.

Більшість трубопроводів експлуатується понад 50 років і має 45% фізичного зносу.

За матеріалами труб система водопостачання складається з трубопроводів:

Малюнок 2.1:

- чавунних – 115,38 км (42,85 %);

- сталевих – 76,20 км (28,3 %);

- азбестоцементних – 16,38 км (6,09 %);

- поліетиленові –  61,29 км (22,76 %).

Малюнок 2.1 – Розподіл водопровідної мережі Лозівської міської територіальної

громади за матеріалом труб, км

Подача води від КП «Харківводоканал» склала 1452,224 тис. м3 у 2021 р., спожито абонентами 1041,316 тис. м3/рік, витрачено 410,908 тис. м3/рік (мал. 2.2).

Малюнок 2.2 – Кількість споживаної покупної води населенням міста Лозова і її

втрати по роках

Аналізуючи малюнок 2.2, можна зробити висновки, що с 2018 року воду стали покупати і споживати менше, але у відсоткомому відношенні споживання з 58,16 % виросло до 71,7 %, а витрати хоча і скорочуються з 41,83 % до 28,3 % за 4 роки то тільки за рахунок збільшення споживання води. В загалі то, втрати показують, як працює система водопостачання, а саме мережі міста Лозова. На 204,737 км загальних мереж на рік приходиться 120 аварій з втратами 410908 м3 (мал. 2.3).

Малюнок 2.3 – Кількість аварій за матерілом трубопроводів за рік.

Особливу увагу слід приділити сталевим трубопроводам, які більш вразливі до різних видів корозії, особливо, електрохімічної (від блукаючих токів).

А у селищах Лозівської МТГ все навпаки. З 2016 року хоча кількість піднятої і поданої питної води в мережу зменшилося з 65,77 % до 58,94 %, але втрати за    5 років зросли з 34,23 % до 41,06 %. З огляду на матеріал труб, які більш всього схильні до корозії – це сталеві труби – понад 20 аварій на рік.

На підставі вищенаведеного, можна зробити висновок, що мережі водопостачання будувались в різні часи і на сьогоднішній день середній вік мереж водопостачання складає 51 рік. Капітальному ремонту і реконструкції підлягають понад 100 км водопровідних мереж. Тому, пропонується розробити схему оптимізації мереж водопроводу.

Для визначення найбільш проблемних місць в системі водопостачання необхідно виконати роботу зонування. Утворення зон дозволить спростити роботу системи, контролювати об’єми поданої та реалізованої в зоні води, тиск, визначити водопровідні магістралі, які працюють з надлишковим тиском, визначати масштабні витоки. За рахунок зміни зон обслуговування пропонується улаштування перемичок на напірно-гравітаційних водоводах і виключення тупиків на водопровідних мережах;  заміна фізично зношеної запірної арматури, засувок великих діаметрів на дискові затвори; установка вантузів, регуляторів тиску на водопровідній мережі та на вводах в будинки. Також пропонується заміна морально застарілих і фізично зношених насосних агрегатів на енергоефективні з високим ККД;

Пропонується автоматизувати роботу системи водопостачання для здійснення моніторингу ушкоджень на водопровідній мережі по зонах дії насосних станцій з відповідною доробкою програмного забезпечення з метою переналагодження режимів роботи насосних станцій і зниження напорів.

На підставі вивчених даних пропонується санація і перекладка технічно зношених водопровідних мереж, а саме,  першочергова реконструкція:

– водопроводу від вул. Говорова до камери переключень вул. Свободи у

м. Лозова Харківської області;

– системи водопостачання с. Смирнівка Лозівського району Харківської області;

– зовнішньо-квартального водопроводу по вул. Мічуріна м. Лозова Харківської обл.;

– дільниці водопровідної мережі по вул. Кутузова м. Лозова Харківської області;

Пропонується замінити:

– дільниці центральних водопровідних мереж по вул. Шкільна, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області;

– дільниці центральних водопровідних мереж по вул. Конституції, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області;

– дільниці центральних водопровідних мереж по вулицям Суворова та Довженка, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області;

– дільниці центральних водопровідних мереж по вулицям Шевченка та Вербна, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області;

– дільниці центральних водопровідних мереж по вул. Затишна, смт. Краснопавлівка  Лозівського району Харківської області.

Для реконструкції і заміни мереж пропонується використовувати трубопроводи з поліетилену або ковкого чавуну.

Враховуючи ту обставину, що єдиним джерелом оновлення основних засобів є амортизаційні відрахування, перспективи розвитку у підприємств, що обслуговують ці мережі і водоводи – незначні. Відсутність в достатній кількості в структурі тарифу складових на оновлення основних фондів веде підприємства, в кінцевому рахунку, до поступового занепаду і банкрутства. А заміна мереж завжди супроводжується довгостроковим терміном окупності і є непривабливим заходом для інвесторів. Але, дивлячись на проблему з іншого боку, треба зазначити негативні наслідки аварійного стану мереж, як для споживачів так і для екологічного стану довкілля. Під час усунення аварій, створюються незручності в побуті через тимчасову відсутність питної води і для мешканців населених пунктів і для закладів освіти, медичних установ та інше. Витоки питної води є нераціональним використанням питної води, запаси якої на планеті мають тенденцію щодо зменшення. Таким чином, зменшення втрат і забезпечення цілодобового безаварійного водопостачання є нагальною задачею підприємства.

Виконання запропонованих заходів дозволить:

    - Знизити аварійність мережі.

    - Скоротити непродуктивні втрати води і споживання енергетичних ресурсів.

    - Довести якість питної води до нормативних вимог.

    - Поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Лозівській МТГ.

5. Забезпечити  цілодобове  постачання  якісної  питної  води  населенню,  що має

доступ  до  систем  централізованого  водопостачання.

Система водовідведення

На території Лозівської міської територіальної громади (далі Громади) не усі населені пункти, що входять до Громади мають централізовану систему водовідведення та очисні споруди. Ті населені пункти, що мають каналізаційну мережу та каналізаційні очисні споруди, обслуговуються КП «Тепловодосервіс» Лозівської міської ради, яке надає послуги з водовідведення споживачам 
смт Краснопавлівка, с. Єлизаветівка та смт Орілька.

Кількість людей, що користуються системою водовідведення:  
смт Краснопавлівка – 3601 чол; с. Єлизаветівка – 561 чол., смт Орілька – 910 чол. Централізоване водовідведення в с. Бунакове та с. Смирнівка відсутнє.

Загальна  протяжність мереж водовідведення смт Краснопавлівка,                с. Єлізаветівка та смт Орілька наведена у таблицях 2.1;  2.2 та 2.3.

Таблиця 2.1 ‒ Загальна протяжність мереж водовідведення 
смт Краснопавлівка

| Показник | Чавунні труби | Поліетиленові труби | Керамічні труби | Інші | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжність мереж, км | 23,805 | 3,995 | 0 | 0 | 27,800 |
| Рік прокладання | 1974 | 2015- 2020 | 0 | 0 |  |
| Кількість аварій, шт.*/рік | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Таблиця 2.2 ‒ Загальна протяжність мереж водовідведення  
с. Єлизаветівка

| Показник | Чавунні труби | Поліетиленові труби | Керамічні труби | Інші | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжність мереж, км | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 1,000 |
| Рік прокладання | 0 | 2015 | 0 | 0 |  |
| Кількість аварій, шт.*/рік | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Таблиця 2.3 ‒ Загальна протяжність мереж водовідведення смт Орілька

| Показник | Чавунні труби | Поліетиленові труби | Керамічні труби | Інші | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжність мереж, км | 3,28 | 0 | 0 | 0 | 3,28 |
| Рік прокладання | 1968-1972 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кількість аварій, шт.*/рік | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Очисні споруди смт Краснопавлівка введені в експлуатацію в 1970-х роках, тому основна частина споруд морально і фізично застаріла і потребує реконструкції та приведення у відповідність з нормами чинних вимог до якості очищення стоків. Методи очищення стічних вод – механічні, біологічні, фізико-хімічні. Потреба у реконструкції КОС у смт Краснопавлівка – це низька ефективність очистки.

Для реконструкції очисних споруд смт. Краснопавлівка продуктивністю 
4200 м3/добу рекомендовано використання дискових біофільтрів для покращення біологічної очистки стічних вод. Загалом головними перевагами дискового біофільтру, в порівнянні з іншими очисними спорудами, є компактність; висока інтенсивність, швидкість та ефективність очистки; простота та надійність у використанні. Також до переваг можна віднести високу стійкість закріплених мікроорганізмів до перепадів концентрацій забруднюючих речовин.

У с. Єлизаветівка очистка стічних вод здійснюється на поверхневих  фільтраційних (продуктивність ‒ 50 м³/добу) очисних спорудах. Однак суттєвими недоліками такого біофітоочищення води є необхідність періодичних зупинок біоплато на регенерацію фільтрувальної засипки, а також розвиток небажаних анаеробних процесів.

Рекомендовано замінити «Біоплато» на локальні очисні споруди. Пропонуються локальні очисні споруди BioboxPro які є одними з найбільш сучасних на ринку України, або інших виробників. Завдяки використанню найсучасніших запатентованих технологій очищення стічних вод та матеріалів досягаються найбільш високі і стабільні показники очищення при будь-яких умовах експлуатації. Після очищення, воду можна використовувати на полив, оборотне водопостачання, а також відводити у водойми питного і рибно-господарського призначення. Локальні очисні споруди BioboxPro відповідають сучасним вимогам щодо запобігання забруднення довкілля по викидам в атмосферу, скиду у водойми та не спричиняють забруднення ґрунтових вод.

Для інших населених пунктів, що входять до складу Громади та не мають централізованого водовідведення і очисних споруд, також пропонується у перспективі побудувати систему водовідведення та встановити сучасні малі системи очищення побутових  стічних вод.

Встановлено, що на сьогоднішній момент каналізаційні очисні споруди у 
м. Лозова продуктивністю 4720 тис. м3/добу потребують реконструкції. Потрібна реконструкція біологічної очистки, а також заміна обладнання у грабельному відділенні та повітродувній. Це дозволить поліпшити якість очищення стічних вод.  Потрібен ремонт та налагодження на КОС існуючого обладнання зневоднення  та утилізації осадів, влаштування вузлів обліку кількості стічних вод, влаштування станцій відбору проб, знезараження стічних вод, хімічного видалення фосфору, а також реконструкція у будівлі повітродувної.

Важливим питанням для скорочення витрат на експлуатацію ДП «Лозоваводосервіс» є енерго- та ресурсозбереження; поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища за рахунок підвищення якості біологічного очищення стічних вод; підвищення надійності роботи систем водовідведення.

Реконструкції КОС підлягають споруди механічної очистки зокрема:

- заміна механічних решіток;

- реконструкція двох первинних відстійників Д=16 м;

- реконструкція насосної станції при первинних відстійниках;

- реконструкція насосної станції сирого осаду.

Механічна очистка.

Існуюча система решіток не може забезпечити достатньо задовільний результат видалення твердих відходів з потоку стічної води і не може забезпечити захист технологічного процесу нітри-денітрифікації та необхідну якість стоків для подальшого очищення. Велика кількість плаваючих часток таких як пластик, гума та інше, що проходять крізь решітки, будуть забруднювати жир та мул. Це буде заважати подальшим процесам перекачування та очищення.

У грабельному відділенні дві існуючі решітки пропонується замінити на комбіновані решітки HEPRI® серії  CGS-350. Комбінована установка складається з механічних шнекових решіток, що затримує великі відходи і горизонтального зовнішньо  піскоуловлювача. Крім механічного затримання твердих включень, установка забезпечує їх автоматичний збір, промивання від органічних сполук, віджимання та вивантаження. У піскоуловлювачі горизонтальний шнек транспортує мінеральні частинки в накопичувальну кишеню, а вивантажувальний шнек видаляє пісок за межі установки з одночасним зневодненням. Шнеки решітки виготовлені з нержавіючої сталі, без валу, із спеціальними щіточками по зовнішньому краю витків. Технологія виготовлення шнеків, що застосовується, дозволяє забезпечити їх точну геометрію і захист від заклинювання.

Переваги: широкий спектр застосування; високий ступінь очищення, можливість монтажу в діючі очисні споруди, енергоекономічні, високонадійні та прості в експлуатації, немає необхідності в постійному обслуговуючому персоналі.

У первинних відстійниках рекомендується підсилити ефект збору осаду і процесу ущільнення. Це дозволить  досягти приблизно 94 % концентрації води в осаді після осадження. Передбачається заміна скребків на нові, більш ефективні і сучасні.

Біологічна очистка. Необхідна реконструкція існуючих аеротенків з виділенням зон нітрифікації і денітрифікації, а також реагентного видалення фосфатів (відповідно до існуючих показників складу стічної води). Робота КОС буде більш стабільною і матиме повну механічну та повну біологічну очистки.  Пропонується аеротенки перетворити на біореактори. Процеси, що будуть відбуватися в біореакторах, будуть включати в себе:

- окиснення органічного вуглецю (визначається через зниження БСК5 у воді, що скидається),

- окиснення сполук азоту (нітрифікація виражена низьким рівнем азоту Кєльдаля),

- зниження окислених сполук азоту (нітратів) в газоподібному азоті (денітрифікація), що характеризується більш низьким рівнем загального азоту,

- синтез біомаси активного мулу; зростання  ваги активного мулу, видалення з системи надлишкового  мулу, щоб зберегти баланс активної біомаси в реакторах,

- поглинання важких металів мікроорганізмами; це дозволяє скоротити їх концентрацію у воді, що скидається,

- відбудеться зниження концентрації біологічного фосфору.

Крім того, високий рівень процесу денітрифікації сприятиме підвищенню агломерації та ущільненню мулу у вторинних відстійниках, тим самим зменшуючи його обсяг.

Для керування біологічним процесом запропоновано вимірювати концентрацію кисню в камерах аерації і окислювально-відновний потенціал (Redox) у камерах денітрифікації. Залежно від цих вимірів будуть контролюватися внутрішня рециркуляція та потужність повітродувок для подачі повітря в систему аерації. Необхідно встановити для контролю розчиненого кисню датчики і електроди окислювально-відновного потенціалу, які встановлюються у відповідних зонах аеротенків-біореакторів, вимірювальні попередні підсилювачі поруч на перилах площадок обслуговування. Вимірювальні перетворювачі (вторинні прилади) необхідно встановлювати в диспетчерському пункті в  компресорній.

Встановлення вимірювальних приладів дозволить раціонально керувати процесами нітри-денітрифікації та зменшити енергоспоживання у процесі біологічного очищення.

Передбачається заміна аераційної системи в аеротенках. Рекомендується використовувати аератори «Аква-Лайн М» фірми «Екополімер» (можливість використання таких аераторів інших виробників), тому що за розрахунковими показниками вони мають ефективне перенесення кисню повітря, забезпечують найбільшу площу 14аерованої зони. Установка цих аераторів в комплексі з заміною повітродувок, дозволить знизити енерговитрати майданчика очисних споруд. Нова аераційна система дозволить скоротити потреби повітря та, як наслідок електроспоживання, підвищить якісне очищення стоків та забезпечить стабільність виконання технологічного процесу очищення каналізаційних стічних вод. Негативний вплив на навколишнє середовище зменшиться. Обладнання аераційної системи в 14аеротенку забезпечить нормативну якість очистки стічних вод, знизить екологічне навантаження на водойму.

Запропоновано провести заміну існуючих повітродувок на високошвидкісні турбоповітродувки Sulzer HST30-46-1-190. Продуктивність повітродувки HST30-46-1-190 аналогічна продуктивності існуючих ТВ-80-1,6. При цьому енергоспоживання повітродувок Sulzer на 25% менше, ніж у існуючих. Крім того, повітродувки Sulzer HST30-46-1-190 оснащені частотно-регульованим приводом, який дозволяє проводити регулювання обсягу подачі повітря за рахунок зниження або підвищення продуктивності. Повітродувки будуть працювати в оперативному режимі з регульованою продуктивністю для підтримки необхідного тиску та концентрації кисню на рівні 2 мгO2/л. Це забезпечить покращення енергоспоживання.

Рекомендується використовувати змішувачі та насоси виробництва компанії ABS (Швеція), як найбільш енергоефективні та такі, що позитивно зарекомендували себе на очисних спорудах Європи та України.

У кожному з реакторів буде внутрішня рециркуляція активного мулу з останнього резервуара (нітрифікації) до першого резервуару (денітрифікації), що виконуватиметься насосними змішувачами. В реакторах також необхідно встановити механічні змішувачі для підтримування у завислому стані активного мулу.

Видалення фосфатів. На даний час концентрація фосфатів після очищення стічних вод не перевищує допустимі значення, тому в застосуванні коагулянту немає необхідності, але із зміною якісного складу стічних вод, за необхідності, пропонуємо облаштувати систему хімічної 14дефосфотації – з введенням коагулянту (FeCl3) у первинні відстійники.

Вторинні відстійники. Необхідна заміна існуючих мулососів на вакуумні мулососи або сучасні скребкові механізми. Це дозволить підвищити ефективність роботи  вторинних відстійників та процесу видалення мулу з дна резервуарів.

Насосна станція сирого осаду. Рекомендується реконструювати насосну станцію сирого осаду із заміною існуючих насосів ФГ на два нові більш енергоефективні (1 робочий, 1 резервний) та дренажного насосу.

Для обробки осаду, що утворюється на очисних спорудах – сирого осаду на первинних відстійниках та надлишкового мулу обсягом у середньому 43143 м3/рік (118,2 м3/добу) вологістю 98%, запропоновано мультидисковий шнековий дегідратор MDQ-451 С. Це сучасне енергоефективне рішення для зневоднення, дозволить зменшити об’єм осаду в середньому в 10-15 разів. Дегідратори Ekoton Tsurumi (або за вибором інших виробників) зарекомендували себе, як високоефективне обладнання з мінімальним енергоспоживанням  і низькими експлуатаційними витратами. Завдяки високому рівню автоматизації дегідратори невибагливі та вимагають мінімальної уваги з боку обслуговуючого персоналу. Щодо утилізації зневодненого осаду після дегідратору ‒ рекомендовано спалювання.

Система дезінфекції стічної води. Запропоновано замінити хлорування гіпохлоритом на обробку ультрафіолетовим випромінюванням як найбільш ефективну і безпечну для навколишнього середовища. У цього способу знезараження стічних вод ультрафіолетом є ряд переваг:

- це безреагентний – найбезпечніший і екологічно чистий спосіб знезараження;

- ультрафіолет миттєво знищує небезпечні для здоров’я людей мікроби;

- в ході знезараження стічних вод ультрафіолетом не застосовуються шкідливі хімічні реагенти, що значно знижує вартість знезараження;

- після обробки води ультрафіолетом в очищеному середовищі відсутні вторинні продукти обробки;

- невисока вартість обладнання для знезараження стічних вод ультрафіолетом, простота і низька вартість обслуговування.

Після впровадження проектних рішень якісні показники очищених стічних вод на ведені у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Концентрації забруднюючих речовин у очищених стічних водах

| Параметр, одиниця вимірювання | Встановлені ГДС якості вихідної води | Проектна середня якість очищених стічних вод | Проектна максимальна якість очищених стічних вод |
| --- | --- | --- | --- |
| БСК5, гO2/м3 | 15,0 | 12,0 | 15,0 |
| ХСК, гO2/м3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Завислі речовини, г/м3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Загальний N, гN/м3 | - | 15,0 | 18,0 |
| N-NH4, гN/м3 | 2,81 | 2,0 | 2,0 |
| NO3, гN/м3 | 50,9 | 12,0 | 12,0 |
| NO2, гN/м3 | 1,51 | 0,3 | 0,5 |
| Фосфати гP/м3 | 8,9 | 2,0 | 8,0 |

В даний час плата за споживання електроенергії є основною статтею витрат при експлуатації системи водовідведення. Сучасні норми споживання електроенергії висувають вимоги до енергоефективності роботи обладнання і шляхів оптимізації енергетичної схеми роботи очисних споруд та обладнання. На балансі підприємства знаходиться 6 каналізаційних насосних станцій, на яких встановлено неефективне насосне обладнання. На усіх каналізаційних насосних станціях застарілі насоси рекомендовано замінити на нові, більш сучасні та енергоефективні зі змінною частотою обертання.

Дві КНС № 2 та КНС № 4 мають найбільше навантаження і по напірних колекторах від них здійснюється подача всіх стічних вод на міські очисні споруди. У підвідному каналі приймального відділення КНС № 2 та № 4 встановлено решітки, які призначені для видалення великих (більше 8 мм) відходів зі стічних вод. На сьогоднішній день решітки знаходяться в аварійному стані та потребують заміни з метою поліпшення якості очистки стічних вод та зменшення навантаження на станцію біологічної очистки.

На напірних колекторах від КНС № 2 та № 4 збільшується кількість аварійних ситуацій, що викликає незручності в побуті населення міста, а виникнення аварій може призвести до забруднення ґрунту прилеглих до траси мережі територій. Рекомендовано провести реконструкцію напірних колекторів шляхом санації існуючої мережі поліетиленовими або керамічними трубами.

Самопливні каналізаційні колектори мають зношений стан. В місті Лозова Харківської області є три найбільш аварійних колектора, які потребують реконструкції: розвантажувальний каналізаційний колектор по вул. Машинобудівників, Північний самопливний каналізаційний колектор від вул. Дикого до КНС-3 та самопливний каналізаційний колектор мікрорайону 6. Своєчасне виконання робіт забезпечить якість та надійність водовідведення         м. Лозова, зменшення аварійних ситуацій та витрат на їх усунення. Поліпшення екологічного стану довкілля.

Виконання запропонованих заходів дозволить:

- Знизити аварійність мережі.

- Забезпечити зниження кількості засмічень і пошкоджень (у сумарному вирахуванні) на каналізаційних мережах.

- Скоротити середній фактичний час усунення пошкоджень на вуличних каналізаційних мережах з моменту їхнього виявлення протягом 1 доби з наступною дезінфекцією забрудненої території.

- Мінімізувати негативні явища корозії колекторів і труб із залізобетону.

- Підвищити надійність роботи насосних станцій на мережах, забезпечити їхню експлуатацію в умовах затоплення. Досягти різкого зниження енергоспоживання.

- Мінімізувати забруднення ґрунтів, підземних і поверхневих вод внаслідок ексфільтрації стоків.

- Впровадити автоматизовану систему управління транспортування стічних вод та створити систему повного диспетчерського управління з транспортування і перекачуванням стічних вод.

- Мінімізувати ексфільтрацію стічних вод.

- Знизити обсяги інфільтрації в систему водовідведення, що забезпечить зниження експлуатаційних витрат.

Ш. МЕТА  ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів. Розроблення програми спрямовано на забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості, нормативної якості в межах науково-обґрунтованих норм питного водопостачання, покращення системи водопостачання та водовідведення, реформування водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення надійності та ефективності його функціонування, відновлення, охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання, поліпшення стану здоров’я населення та покращення екологічної ситуації.

IV. ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України з урахуванням його реальних можливостей, у тому числі державного фонду регіонального розвитку, державного фонду розвитку водного господарства та субвенції на виконання інвестиційних проектів;

коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

коштів підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови 17співфінансування з інших джерел.

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.

V. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

Основним завданням на сьогоднішній день є забезпечення споживачів якісною питною водою. Водопровідні мережі знаходяться у вкрай незадовільному стані, що призводить до постійного проведення аварійних ремонтів.

Для досягнення мети цієї Програми необхідним є вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання на основі постійного моніторингу стану підземних вод та прогнозу зміни гідрогеологічної ситуації, забезпечення їх відповідності санітарно-епідемічним вимогам; контролю якості питної води; розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення; розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Основними завданнями Програми є:

– забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості, нормативної якості в межах науково-обґрунтованих норм питного водопостачання;

– забезпечення послугами з водопостачання та водовідведення належних рівня та якості відповідно до національних стандартів;

– створення умов для надійного і безпечного надання комунальних послуг;

– упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

– будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

- будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж;

– реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

– розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

– підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

– мінімізація техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

– поліпшення якості управління комунальною інфраструктурою;

–  стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб’єктів господарювання;

– стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;

– зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів;

– створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств питного водопостачання, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та впровадження  передових технологій та обладнання;

– формування нової системи управління водопровідно-каналізаційним господарством,  що базуються на системі договірних відносин.

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів, а це можливо, завдяки реконструкції водопровідних мереж; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; реконструкція каналізаційних мереж; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів; забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсозберігаючими та енергозберігаючими технологіями, засобами та приладами очищення стічних вод та обладнанням і приладами контролю.

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- будівництво та реконструкція артезіанських свердловин, водозаборів підземних вод;

- впровадження технологій підготовки якісної питної води;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

- нормативно-правове та науково-технічне забезпечення;

- забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Виконання Програми потребує нормативно-правового та науково-технічного забезпечення, реалізації центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування основних завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування .

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

- реконструкція підземного водозабору, а саме свердловини;

–    благоустрій санітарних зон та захисних смуг водних об’єктів;

– захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

- захист поверхневих джерел від скиду  очищених стічних вод, що не відповідають вимогам на скид.

Серед заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного водопостачання, суттєве значення мають заходи щодо покращання стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають: проведення обстеження стану 1 поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з упередження міграції забруднюючих речовин у 2 і 3 поясах зон санітарної охорони; винесення за межі 2 зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів звалищ, полігонів твердих побутових відходів тощо.

Реконструкція водопровідних мереж із їх заміною на нові трубопроводи, запобігаючи повторному забрудненню вже питної води, яка надходить у водопровідну мережу для транспортування її споживачам.

Нормативно-правове забезпечення полягає у використанні нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері гарантованого забезпечення населення якісною питною водою; нормативно-правових актів з питань аналізу води, високочутливих  методик і засобів контролю та оцінки якості питної води.

Науково-технічне забезпечення Програми включає використання технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Здійснення зазначених заходів дозволить забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем водопостачання та водовідведення, зменшити забруднення водних об’єктів за рахунок кращого очищення стічних вод при незмінній потужності очисних споруд, скоротити капітальні вкладення на будівництво головних споруд водопровідних мереж та питому вагу водоспоживання в житлово-комунальному господарстві.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво та реконструкцію систем питного водопостачання;

- будівництво та реконструкцію систем водовідведення та споруд з очищення стічних вод;

- впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання;

- запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

Шляхи розв’язання проблем передбачають наступне:

| № п/п | Завдання | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання | 2023-2026 рр. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
| 2. | Будівництво та реконструкція артезіанських свердловин, водозаборів підземних вод |  |  |
| 3. | Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення |  |  |
| 4. | Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення |  |  |
| 5. | Забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю |  |  |
| 6. | Проведення ремонтних та інших видів робіт для забезпечення нормального функціонування зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж |  |  |

Основним завданням розвитку систем питного водопостачання та водовідведення у населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості та отримання очищених стічних вод, що відповідають вимогам на скид у поверхневі водойми і не забруднюють навколишнє середовище.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

VІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Напрями діяльності, заходи Програми, відповідальні виконавці  зазначені у додатку 3 до Програми.

VІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міської територіальної громади та бюджетів вищих рівнів, інших джерел, не заборонених законодавством. При цьому обсяг коштів визначається органом місцевого самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватися при внесенні змін до бюджету.

Головним розпорядником коштів, координатором та відповідальним виконавцем Програми є Управління житлово-комунального господарства та будівництва  Лозівської  міської  ради  Харківської  області.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями,  зазначеними  у  даній  Програмі.

Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю; з питань бюджету та залучення інвестицій.

Виконкому Лозівської міської ради Харківської області, Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області  забезпечити  виконання Програми «Питна вода  Лозівської міської територіальної громади» на 2023-2026 роки та щороку інформувати міську раду про хід її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

VIІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

- поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію;

- впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

- зменшити втрати питної води;

- зменшити нераціональні витрати матеріальних і енергетичних ресурсів, створити економічний механізм стимуляції економії паливно-енергетичних ресурсів;

- забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Секретар міської ради                                                       Юрій КУШНІР

Микола Пономар,

(05745)22015

Додаток 1

до Програми «Питна вода

Лозівської міської

територіальної громади»

на 2022-2026 роки

ПОРЯДОК

надання та використання коштів за Програмою  «Питна вода Лозівської міської територіальної громади»

на 2023-2026 роки»

1.       Загальні положення:

1.1. Цей порядок визначає умови та механізм надання та використання коштів за рахунок бюджетів різного рівня установам, які  мають статус бюджетної установи та здійснюють заходи, передбачені Програмою «Питна вода Лозівської міської територіальної  громади»  на 2023-2026 роки (далі – Програма).

1.2.Одержувачами бюджетних коштів по даній програмі є:

| Назва КТКВК | Назва установи, одержувача бюджетних коштів |
| --- | --- |
| 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
| 200700 «Інші природоохоронні заходи» | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
| 150101 «Капітальні вкладення» | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |

2. Головний розпорядник коштів може безпосередньо укладати договори з підприємствами для виконання заходів Програми у відповідності до затвердженої в установленому порядку  проектно-кошторисної документації.

2.2. Дія цього Порядку поширюється на головного розпорядника коштів,  який в установленому законодавством порядку отримав відповідне фінансування на виконання заходів Програми.

2.3. Джерелом фінансування є кошти бюджету Лозівської міської територіальної громади, обласного бюджету, Державного Фонду регіонального розвитку та інші.

2.4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області.

2.5. Одержувачем бюджетних коштів є Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області.

2.6. Фінансування бюджетних асигнувань надається відповідно до рішень міської ради, затвердженого кошторису доходів та видатків, в межах відповідних бюджетних призначень на відповідний рік з метою виконання заходів щодо забезпечення споживачів якісною питною водою.

2.7. Фінансування надається одержувачам бюджетних коштів на рахунки, відкриті в управлінні Державної казначейської служби на оплату рахунків  за виконані роботи при  підрядному способі виконання робіт

3.  Розгляд питання про надання фінансування на виконання Заходів до Програми.

3.1. Для одержання фінансування, підприємства (далі – заявники) подають головному розпоряднику:

– звернення, у якому зазначають підстави для проведення фінансування, а також мету його використання;

– обґрунтування необхідності здійснення фінансування на заходи та перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок бюджетних коштів;

Копії документів засвідчуються підписом та скріплюються печаткою.

3.2. Одержувач бюджетних коштів використовує їх на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік.

3.3. У випадку зменшення (збільшення) бюджетних призначень підприємству, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює відповідні коригування суми фінансування, одержувач вносить відповідні зміни до плану використання бюджетних коштів.

3.4. Закупівля товарів, за рахунок бюджетних коштів, здійснюється в установленому законом порядку. Попередня оплата таких товарів здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

3.5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік юридичних та фінансових зобов’язань, проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

3.6. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

3.7. Щомісячно, не пізніше 20 числа місяця головний розпорядник – одержувач бюджетних коштів надає фінансовому управлінню міської ради   звіт про фактичне використання бюджетних коштів в розрізі виконаних робіт.

- Прикінцеві положення

4.1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів фінансової підтримки та дотації (відповідність до плану використання) здійснює головний розпорядник – Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області.

4.2. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів несе головний розпорядник коштів відповідно до чинного законодавства.

Секретар міської ради                                                              Юрій  КУШНІР

Микола Пономар,

(05745)22015

Додаток 2

до Програми «Питна вода

Лозівської міської

територіальної громади»

на 2023-2026 роки

Ресурсне забезпечення Програми «Питна вода Лозівської міської територіальної громади»  на 2023-2026 роки

| Обсяг коштів, пропонується залучити на виконання Програми | 2023 рік, тис. грн. | 2024 рік, тис. грн. | 2025 рік, тис. грн | 2026 рік, тис. грн. | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, в т.ч.: | 287600,00 | 309933,40 | 298633,30 | 44133,30 | 940300,00 |
| державний бюджет | 245800,00 | 252255,00 | 243550,00 | 8895,00 | 750500,00 |
| обласний бюджет | 37620,00 | 51910,00 | 49575,00 | 31714,50 | 170819,50 |
| бюджет міської ТГ | 4180,00 | 5768,40 | 5508,30 | 3523,80 | 18980,50 |

Секретар міської ради				                                                               Юрій КУШНІР

Микола Пономар,

(05745) 22015

Додаток 3

до Програми «Питна вода

Лозівської міської

територіальної громади»

на 2023-2026 роки

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

на виконання Програми «Питна вода Лозівської міської територіальної громади»  на 2023-2026 роки

| № п/п | Перелік заходів Програми | Зміст заходу | Термін виконання заходу | Відповідальні виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання | 1. Реконструкція свердловини в смт. Орілька Лозівського району Харківської області із застосуванням новітніх технологій та обладнання та упорядкування зон санітарної охорони, постійний контроль за належним утриманням зон санітарної охорони, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 2. Організація і ведення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення. 3. 3ахист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу сторонніх факторів, за рахунок будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Лозова із застосуванням новітніх технологій та обладнання | 2023 -2026 р. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Зменшення надходжень забруднюючих речовин у водні об’єкти – джерела питного водопостачання, підвищення екологічної безпеки |
| 2. | Доведення якості питної води до встановлених нормативів | 1. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення. 2. «Реконструкція системи поза майданчикового водопостачання м. Лозова, Харківська область». В рамках даного проекту передбачена реконструкція існуючої мережі господарчо-питного водопроводу від НС ІІ-го підйому на «КВ Дніпро» (відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал») у смт Краснопавлівка до РЧВ м. Лозова, а також об’єктів, що впливають на її функціонування. Проектом передбачається реконструкція системи водопостачання м. Лозова, а саме: реконструкція системи магістральних водопроводів (дві існуючі нитки трубопроводів діаметрами від 600 мм до 1000 мм та довжиною Тр-д 1 = 33,341 км, Тр-д 2 = 33,155 км, 3. Реконструкції водопроводу від вул. Говорова до камери переключень вул. Свободи у м. Лозова Харківської області діаметром 500 мм довжиною 1769 м. 4. Реконструкція системи водопостачання с. Смирнівка Лозівського району Харківської області діаметром 160 мм довжиною 3764 м. 5. Реконструкція зовнішньо квартального водопроводу по вул. Мічуріна м. Лозова, Харківська області діаметром 225 мм довжиною 485 м. 6. Реконструкція дільниці водопровідної мережі по вул. Кутузова м. Лозова, Харківська області діаметром 225 мм довжиною 357 м. 7. Реконструкція дільниці водопровідної мережі вул. Олімпійська, вул. Героїв-Чорнобильців, вул. Левадна м. Лозова, Харківська області діаметром 63 мм довжиною 120 м. 8. Заміна дільниці центральних водопровідних мереж по вул. Шкільна, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області діаметром 320 мм довжиною 100 м. 9. Заміна дільниці центральних водопровідних мереж по вул. Конституції, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області діаметром 110 мм довжиною 400 м. 10. Заміна дільниці центральних водопровідних мереж по вулицям Суворова та Довженка, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області діаметром 63 мм довжиною 700 м. 11. Заміна дільниці центральних водопровідних мереж по вулицям Шевченка та Вербна, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області діаметром 50 мм довжиною 350 м. 12. Заміна дільниці центральних водопровідних мереж по вул. Затишна, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області діаметром 50 мм довжиною 350 м. 13. Забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю | 2023-2026 р. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Покращення якості надання послуг, забезпечення населення питною водою нормативної якості, зниження енергоємності виробництва |
| 3. | Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення | 1. Приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти; 2. Розроблення, удосконалення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. | 2023-2026 р. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів |
| 4. | Проведення ремонтних та інших видів робіт для забезпечення нормального функціонування зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж | 1. Заміна металевих труб на аварійних ділянках мереж на сучасні поліетиленові труби. 2. Заміна вузлів регулювання подачі питної води (засувок). 3. Заміна трійників, запірної арматури, ущільнюючих дисків та кілець. Діаметром 600 мм довжиною 2529 м. 4. Реконструкції напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова Харківської області діаметром 400 мм довжиною 5762 м. 5. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Машинобудівників м. Лозова, Харківської обл. діаметром 400 мм довжиною 300 м. 6. Реконструкція розвантажувального каналізаційного колектора по вул. Машинобудівників у м. Лозова Харківської обл. діаметром 400 мм довжиною 500 м. 7. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від житлового будинку № 5 мікрорайон 4, до житлового будинку №13 мікрорайон 4 м. Лозова Харківської обл. діаметром 400 мм довжиною 300 м. 8. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону 3, м. Лозова, Харківської області діаметром 400 мм довжиною 1185 м. 9. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Федора Супруна м. Лозова Харківської обл. діаметром 300 мм довжиною 875 м. 10. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора мікрорайон 6 у м. Лозова Харківської області діаметром 300 мм довжиною 895 м. 11. Заміна напірного каналізаційного колектору від КНС -2 вулиці Азева до СБО смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області діаметром 110 мм довжиною 400 м. 12. Заміна самопливного каналізаційного колектору від БК «Дніпро» мікрорайон до КНС – 1 смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області діаметром 325мм довжиною 200 м. | 2023-2026 р. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, забезпечення стабільного та безперебійного надання послуг |
| 5. | Енергозбереження | 1. Впровадження енергозберігаючих технологій. | 2023-2026 р.р. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Зменшення втрат питної води, зменшення нераціональних витрат матеріальних і енергетичних ресурсів |
| 6. | Придбання насосного обладнання, труб, запірної арматури тощо для комунальних підприємств міської ради | Засувка 30Ч6Бр Ду 100мм - Ду 150мм Засувка 30Ч39р Ду 200мм - Ду 300мм; Труба ПЭ100 SDR 17 Ду –63 мм - Ду –315 мм; Мембранний насос-дозатор "concept plus" 0704; Відвід 90° ПЭ100 SDR 17 315 - 110; Втулка під фланець лита ПЭ100 SDR 11 315 - 110; Фланець сталевий під ПЕ втулку 315 PN 10/16; Фланець сталевий Ду 200 мм- Ду –100 мм PN 10/16; Трійник поліетиленовий зварний Ø225х225х110; Трійник поліетиленовий зварний Ø315х315х110; Трійник 90° зварний ПЭ100 SDR 17 315; Сідельцевий відвід компресійний 315х2" Unidelta; Сідельцевий відвід компресійний 225х2" Unidelta; Сідельцевий відвід компресійний 160х2" Unidelta; Затвор Ду500мм; Каналізаційний шибер 1000*400; 1000*300; 1500*300; 900*600; 300*200; Засувка 30Ч6бр Ду 300мм; Насос плунжерний; Обладнання установки водопідготовки (с. Полтавське) І етап (знезалізнення та знезараження); Трансформатор 250/10/0,4 кВ; Електродвигуни 75 кВт/1500 об/хв.; 22 кВт/1500 об/хв.; 55 кВт/3000 об/хв.; 15,0 кВт/2900 об/хв.; Пристрій для плавного пуску для насосних агрегатів 75 кВт; 90 кВт; 130 кВт; Вимикачі автоматичні – 50 А; 100 А; 150 А; 200 А; 400 А; 600 А; Магнітний пускач ПМП – 6100; Засувка 30Ч6бр Ду 200 мм; Ду 100 мм; Зворотний клапан Ду 150 мм; Ду 100 мм; Зворотний клапан Кабель КГ 3*95*1*50; Кабель КГ 4*70 мм; 4*50 мм; 4*35 мм; 4*16 мм; Перетворювач частоти 135 кВт; 75 кВт; 90 кВт; | 2023-2026 р.р. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Зменшення втрат питної води, збереження цілісності мереж водовідведення, недопущення екологічних аварійних ситуацій, зменшення нераціональних витрат матеріальних і енергетичних ресурсів |
| 7. | Утримання колодязів загального користування | Проведення ремонтних робіт та дезінфікуючих заходів | 2023-2026 р.р. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Збереження цілісності та дотримання відповідного санітарного стану |

Секретар міської  ради                                                                                                                                              Юрій  КУШНІР

Микола Пономар,

(05745) 22015